Un calculateur de planeur à l’ancienne

Mode d’emploi

/

An « old school » glider computer

User booklet

Aout 2006

Matthieu.scherrer@free.fr

L’idée est de réaliser, avec les moyens informatiques moderne, un calculateur « à l’ancienne », s’inspirant du célèbre « Barbera ». On obtient ainsi un calculateur de vol pas cher et à la portée de tous, après un peu d’entraînement au sol. A vos imprimantes et ciseaux !

Merci à François Ragot pour m’avoir expliquer le Barbera et ses dérivés !

The idea here is to built an “old school” computer, using modern means. It is inspired from so called “Barbera computer. It makes possible a cheap and easy to use (after some training on ground) in flight computer. Get your scissors !

Thanks to François Ragot for explaining the Barbera computer to me !

Des calculateur d’époque / Vintage computers

Photo : François Ragot

Construction du calculateur / Building the computer

Le calculateur est compose de deux disques, à imprimer depuis Excel (version office 2003) et à coller sur un support rigide (carton, PVC …) Il faut également réaliser une aiguille, le tout étant relié par une vis au centre. Et c’est tout !

The computer is made of two discs, to be print from excel (office 2003) and to be glue on a rigid material (paperbard, plastic …). You also need a needle. Then those three part are bound together with a bolt. And that’s it !

Finesse / L/D ring

Polaire du planeur /

Polar of the glider

Valeur de finesse /

L/D values

En bleue / In blue : Altitude

En noir / In black : Distance

Distance – Altitude ring

Aiguille

Needle

Les éléments du calculateur

/

Parts of the computer

Le calculateur prêt à l’emploi

/

Computer ready to use

Exemple de calcul / Computing example

- Calcul de l’autonomie avec 250m de sécu

/ Computing range with 250m of extra height

- j’ai 1190m de plafond, moins 250 de secu : je compte sur 940m

- J’ai 20km/h de vent de face

En air neutre calé 1m (ou calé 0 avec un air qui descend à 1m/s en moyenne), je tire au max 26 de finesse en suivant le Mac Cready (pégase 32.8kg/m²)

- Si je vole avec une telle finesse, je lis une autonomie de 23.8km

- I can reach 1190m, minus 250m of extra height : I have 940m available

- I encounter 20kph of headwind

In still air with McCready ring set to 1m/s (or McCready set to 0 in sinking air at -1m/s), I can count on a L/D of 26/1 if flying according to “speed to fly”

3) If I indeed fly with this L/D, I can read a range of 23.8km.

Calcul de l’altitude nécessaire en un point

/ Computing the height necessary to reach a location

- Il n’y a pas de vent (0km/h) J’ai calé 2m/s en air neutre (ou l’air descend en moyenne à -2m/s) :

Je tire au max 28 de finesse en suivant le Mac Cready (pégase 32.8kg/m²)

- je vise le km 33

- Je lis qu’il me faut 1150m sans sécu, 1300m avec 250m de sécu.

- there is no wind. I have set the McCready ring on 2m/s in still air (or the air is sinking at -2m/s)

I can count on a L/D of 28/1 if flying according to “speed to fly”.

- I want to reach a point 22km away

- I can read I need 1150m, plus 250m of extra height : 1300m

- Calcul de plan en arrivé

/ Computing the final glide

- Je suis à 830m

- je suis au km 29

Je lis que je suis sur un plan de 35 de finesse

- pour info, calé 0 avec 10km/h de vent arrière, je peux tirer 43 de finesse.

- I have 830 m of height

- I am 29km away from the airfield

I can read I have to fly at 35/1 to be back home.

3) For my information, in still air with 10kph of tail wind, I can reach a L/D up to 43/1

Prise en compte de la polaire d’un autre planeur

/ Adapting the computer to another glider polar

On veux tracer un calculateur pour le Ka6CR, voici comment faire.

Let say we want to make a computer for a Ka6CR, here is how to proceed.

  - Chercher la polaire dans l’onglet “dliders” ici : ligne 60

Look for the polar in the “glider” slide -> here line 60

  - Tracer la polaire dans l’onglet “réglages”

Plot the polar in “réglages” slide.

  - We move the three pink cross using the mouse, in order to best fit the plotted polar

  - With write the planeur name and wing loading, and this is ready !