Chargeur de batterie 12 Volts Plomb

Explication des composants :

Le schéma et composants en noir sont le chargeur de base .

Le restant en rouge permet de visualiser si la batterie est en cours de charge ou bien chargée, c’est donc une option .

-La capa 1000 uF  sert à lisser la tension d’entrée ( disons qu’elle est optionnelle si l’alim est de bonne qualité)

-La résistance 0,68 Ohm a été choisie afin de limiter le courant de charge maximum, le régulateur L200 à un seuil de limitation de courant à 0,45 Volt , la formule sera donc :

I(max)= 0,45/R  donc pour notre cas limitation à 700 mA ce qui correspond à peu prés à C/10 pour une batterie de 7 Ah.

Attention, cette résistance va dissiper 0,68*0,7= 0,5 Watt, il faut donc prendre au moins une résistance de 1 watt .

-Le potar 5 KOhm relié à la résistance de 1 Kohms permet simplement de limiter la tension de sortie du chargeur , on règle afin d’obtenir entre 13,6 Volts et 14,2 Volts suivant l’utilisation de la batterie  .

-La diode 1N4001 a été rajoutée afin d’éviter une décharge en cas de coupure de secteur , mais elle n’est pas non plus indispensable .

Les composants en rouge permettent d’allumer une diode lors du chargement de la batterie , c’est un montage tout simple : lors de la charge , une différence de potentiel dans la résistance 0.68 Ohm est «  amplifiée » afin d’allumer la led.

Si besoin de plus de renseignements , contactez moi :  jouanarp@esiee.fr