PESEE et CENTRAGE : saison 1 épisode1

1° question ; pourquoi peser un planeur ?

Parce que c’est réglementaire.

En effet, c’est  pour la sécurité du pilote et …..des citoyens qu’il survole.

Pour des raisons de résistance de matériaux, de mécanique de vol…., un excédent de poids ou un mauvais centrage ne permettrait pas le vol en sécurité ou pas de vol du tout.

2° question ; quand un planeur doit être pesé ?

- Avant son premier vol, par le constructeur pour 3 raisons car :

# A la fabrication, chaque planeur a un poids qui lui est propre.

- Les options peuvent être différentes ( ballast arrière, batterie arrière, turbo, oxygène….)

- L’instrumentation  peut être différente

- Tous les 4 ou 5 ans selon les marques de planeur et les pays

- Avec le temps, un planeur prend du poids : la résine absorbe l’humidité , poussière, nid à souris !….

- A l’occasion d’un événement qui modifie le poids et ou le centrage

- Regelcotage,  réparation ou rajout d’instrument….

- 3° question ; quelles sont les contraintes ?

- Comme votre licence de pilote de planeur est suspendue à la date de la première des 3 contraintes

- ( une visite médicale, une expérience récente d’heure de vol et un test en vol ) , c’est la plus contraignante des 3 contraintes suivantes  qui détermine  les poids tolérables du pilote équipé :

- un ou des poids maximums du planeur équipé;

- par exemple

- poids maxi unique : 312 kg pour le LS1c

- un poids maximum sans water ballast et un poids maximum avec water ballast : 368 et 455 kg pour le pegase

- un poids maximum en 15 mètres et un en 18 mètres : 525 et 600 kg pour le ventus2cx

- ….  ce genre de renseignement est dans le manuel de vol, le manuel d’entretien et sur la fiche de pesée.

- Remarque : le code sportif bloque à 525 kg le poids  maxi des 15 mètres, 600 kg pour les 18 mètres et 850 kg pour les libres ; cela pour limiter à la course aux armements

- Un poids  maximum des éléments non portants

- Comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant, l’effort à l’emplanture ( liaison aile fuselage ) est important en vol normal ; il est augmenté par un facteur de charge positif  ( virage ou ressource )

- De ce fait, le poids du :   fuselage + profondeur  + pilote   doit respecter une valeur à ne pas dépasser  ; cette valeur est poids maxi des éléments non portants ( ENP ) : 235 kg pour le pegase

- Remarque :

- L’eau dans les ailes ne pose de problème pour cette limite

- cette limite n’est pas signalée pour les vieux planeur mais, souvent, le constructeur signale 110 kg  maximum et c’est lié à cette contrainte

- un centrage du planeur dans la plage de centrage autorisée par le constructeur.

- Cette plage peut être variable selon le poids ( on en parlera plus tard )

- Le pilote lourd sera limité par la limite du centrage avant autorisé ( car  maniabilité réduite ) et

- le pilote léger sera limité par la limite du centrage arrière autorisé.( car le planeur devient difficilement pilotable )

- Les 2 résultats de cette  3° contrainte sont obtenues en 3 étapes :

- calcul du centrage du planeur vide

- calcul,  recherche sur tableau ou recherche sur graphique du pilote le plus lourd autorisé

- calcul,  recherche sur tableau ou recherche sur graphique du pilote le plus léger autorisé

Conclusion :  à l’aide de ces 3 calculs, pour un planeur donné pendant une période donnée, on trouvera la plage de  poids des pilotes équipés qui peuvent voler sans ajout de gueuse.

Le pilote léger sera limité par le centrage arrière.

Le pilote lourd sera limité par la plus petite valeur trouvée par les 3 contraintes.

La fiche de pesée ou l’ affichette ( à jour ) dans le planeur évitera au pilote de faire une chose obligatoire dans l’aviation légère ou commerciale avant chaque vol :

FAIRE UN CALCUL DE PESEE ET DE CENTRAGE sauf pour le pilote hors plage des poids autorisés ( qui fera un rajout de gueuse amovible ) ou  pour le pilote qui remplit les water ballasts

4° La fiche de pesée ; 1° partie

La fiche de pesée est un  document de référence, à la disposition du pilote dans le carnet de route, qui est rempli à l’occasion de chaque pesée. On y trouvera :

Marque, type, et immatriculation du planeur avec configuration  éventuelle (15 ou 18 m)

Date et lieu de la pesée

Nom et signature de la personne qui a effectué la pesée

Associée à cette fiche de pesée, il y aura une fiche des équipements présents lors de la pesée :

Compte tenu de ce que l’on a dit, il y aura :

la ou les batterie à bord ( planeur prêt à voler )

mais il n’y aura pas de parachute ( on parle de pilote équipé donc avec un parachute )

ni gueuse amovible ( le calcul est fait pour un pilote standard )

le  problème du rajout des gueuses sera traité ultérieurement.

La suite pour…. plus tard

Salutations vélivoles

Des remarques, des questions ou des oublis, n’hésitez pas

Jeanpierre.petit@free.fr