PESEE et CENTRAGE : saison 1 épisode2

## La condition de mise à niveau pour une pesée

On pourrait penser que peser un planeur consiste simplement à placer ce planeur sur 2 balances :

La roue du planeur sur une balance et la béquille sur l’autre :

la somme  des 2 valeurs trouvées donnerait  le poids du planeur ;

c’est exact pour les 2 premières contraintes mais cela donnera des résultats faux pour la 3° contrainte;

le calcul du centrage !

En effet, imaginons que l’on mette la 2° balance sur un tabouret : la somme des 2 valeurs ne changera pas mais la répartition des poids sera différente et c’est cela le problème :

Le poids en moins (1 ou 2 kilos ) que l’on trouvera pour la béquille  va avoir de grosse conséquence sur les calculs.

Donc maintenant, nous envisagerons la pesée avec la condition nécessaire pour le calcul du centrage et cette pesée  conviendra aussi pour les 2 autres.

Le constructeur a défini la pesée de son planeur avec une certaine assiette par rapport à l’horizontale

Par exemple, pour le LS6, la génératrice inférieure du fuselage ( partie arrière ) doit être horizontale

ou  souvent, il y a une cale de x pour cent sur le dos du fuselage qui doit être horizontale ( voir le schéma à la fin )

Pourquoi cette petit différence de poids sur la béquille est gênant ? car le bras de levier est important

Rappel sur les moments et le bras de levier :

Dans le schéma ci dessous, la balance en équilibre, donc  le poids du sac multiplié par L1 ( le moment du sac ) est égal au petit poids multiplié par L2 ( le moment du petit poids ) .

L1 et L2 sont des bras de levier. Bras de levier = 0 ; moment =0

On pourrait dire que le moment du poids est l’efficacité du poids

## Ou est la référence des bras de leviers ?

Dans le cas du planeur, elle pourrait être n’importe où et le résultat serait identique mais les mesures constructeur que l’on peut retrouver dans la pesée d’origine s’appuient à partir de la référence constructeur. Donc, on va les récupérer directement ou autre solution le mètre et le fil à plomb.

Ce plan de référence est souvent le bord d’attaque à l’emplanture de l’aile

A partir de la, une convention :

Les poids derrière le plan de référence ont un bras de levier positif  et donne un moment positif : sens horaire

Roue( en général), béquille, ballast d’aile  ballast arrière, batterie arrière…

Les poids devant le plan de référence ont un bras de levier négatif et donne un moment négatif : sens anti-horaire

pilote(s) , gueuse avant, tableau de bord…

On va donc pouvoir compléter notre fiche de pesée :

Les 2  points d’appui : la roue et la béquille en général

Le plan de  référence et la mise à niveau

La distance référence - roue appelée souvent  A

La distance roue - béquille appelée souvent  B

Les poids : sur la roue appelé P1 et sur la béquille  appelé P2

Premier calcul : le poids du planeur est égal à P1+P2 (avec les balances modernes, il n’y a pas de tare)

Deuxième calcul : le centrage du planeur à vide c’est à dire le bras de levier du planeur appelé Xo

1° problème :

quel est le centrage à vide ou Xo  du  planeur suivant :

P1=250

P2=23

A=100 mm

B=4100mm

Sachant que : moment P1 +  moment P2 = Moment ( P1+P2 )

Solution la prochaine fois

Salutations vélivoles

Des remarques, des questions ou des oublis, n’hésitez pas

Jeanpierre.petit@free.fr