PESEE et CENTRAGE : saison 1 épisode3

Si vous avez trouvé Xo =  437mm   ( à la place de 445mm ), vous avez oublié quelque chose :

Le bras de levier de la béquille est A + B et non B.

Pourquoi les constructeurs donnent B à la place de A+B ?

Parce que il y a une astuce pour simplifier le calcul :

On va déplacer le plan de référence sur la roue le temps d’un calcul ; en conséquence, le moment de la roue est égal à 0 et le moment de la béquille est égal au moment du planeur vide ; le calcul vous donne la mesure roue- centre de gravite et pour avoir Xo vous n’avez plus qu’a rajouter la distance A c’est à dire la distance roue-référence.

Ceci explique la formule que l’on trouve sur les fiches de pesée : Xo= ( P2*B/(P1+P2) ) + A

Voir l’ exemples de fiche de pesée :  voir pesée JP

Vous trouverez aussi un exemple de la liste très complète des instruments à bord : voir liste pesée JP

Donc je rappelle où en est : on est dans le calcul pour la 3° contrainte et l’on cherche les poids des pilotes qui peuvent voler en respectant le centrage.

Pour  déterminer ces poids, selon le manuel de vol et manuel entretien , on a 3 solutions possibles :

- par calcul car on nous donne le bras de levier pilote et les centrages autorisés

- par lecture sur un tableau

- par lecture sur un graphique

Remarque :

Il y a, de temps en temps,  2 solutions : graphique et calcul par exemple

Concernant le bras de levier pilote constructeur, c’est naturellement une approximation car il varie selon les pilotes et le réglage du dossier ; je pense qu’il est un peu sous estimé pour sous estimer le moment du pilote et , du coup, aller un peu  dans le sens de la sécurité ; un pilote léger aura un moment réel supérieur au moment calculé.

Si on veut un calcul juste, par exemple pour centrer son planeur pour une compétition, une seule solution : faire la pesée avec le pilote installé et là, l’incertitude du bras de levier pilote n’existe plus ;

L’ayant fait, j’avais pu calculé le bras de levier pilote réel et j’avais trouvé 1.5 cm de différence.

1 -Lecture du pilote mini et pilote maxi sur un tableau :

C’est le cas du LS4  : l’intersection poids à vide- centrage à vide donne les poids des pilotes ;

le poids mini pour respecter le centrage arrière maxi et le poids maxi pour respecter le centrage avant maxi et certainement les autres contraintes (ENP et poids maxi ).

Attention, ces tableau peuvent être en plusieurs unités : mètre, inche, kilo, pound….

Si on regarde le fichier tableau LS4 joint , un poids de 250 kg et un centrage à vide de 595 mm ( entre 593 et 630 mm) donne une possibilité de chargement de 60 à 110 kg.

2 -Lecture du pilote mini et pilote maxi sur un graphique:

C’est le cas de l’astir : voir fichier joint Astir.

l’intersection poids à vide- centrage à vide donne les poids mini et maxi  des pilotes ;

Dans cet exemple, le tableau doit être complètement faux car les valeurs notées au dessus ne correspondent a celle trouvée dans le manuel anglais ; exemple de document pas contrôlé mais……approuvé par l’autorité.

3 -par calcul

naturellement, en plus du bras de levier pilote, nous avons besoin du centrage avant et arrière autorisé

pour les  calculs suivants,  2 solutions :

soit on part du moment du planeur vide ou

soit on part du moment de P1 +moment de P2 : c’est la même chose

ce qui donne : (moment = Mt)

Mt planeur vide + Mt pilote = Mt planeur équipé ou

Mt P1 + Mt P2+ Mt pilote = Mt planeur équipé

La formule choisie va être utilisée 2 fois :

Une fois pour trouver le pilote mini ( avec un bras de levier du planeur équipé égal au centrage arrière )

Et une autre fois pour trouver le pilote maxi (avec un bras de levier du planeur équipé égal au centrage avant )

Ouf !

Ces calculs faits, on va pouvoir par finir de remplir la fiche de pesée :

Le pilote mini sera celui trouvé par la solution du centrage arrière maxi autorisé

Le pilote maxi sera le plus petit des 3 résultats des 3 contraintes :

Poids maxi autorisé, poids maxi des éléments non portants et centrage  avant maxi autorisé

Remarque :

les calculs vont vous donner des chiffres avec plusieurs décimales donc on va arrondir au kilo :

Le kilo supérieur pour le pilote mini et au kilo inférieur pour le pilote maxi. SECURITE oblige

En cas de doute, incohérence…regardez les documents de référence : pesée constructeur, manuel de vol

plutôt que faire confiance aux ragots de bar : votre sécurité est en jeu et c’est surtout important pour les pilotes léger, le centrage trop arrière ne pardonne pas

Souvenir d’un pilote qui m’avait demandé un calcul de gueuse arrière, calcul fait à la main sur une feuille.

Quelques jour après, ce pilote m’amène une feuille faite informatiquement : cela avait une autre gueule mais, tout de suite, j’ai vu un problème ; plus le pilote était lourd, plus le centrage reculait !!!

Le moment du pilote était positif dans le calcul alors qu’il devait être négatif.

Un peu de bon sens est toujours nécessaire.

Ci joint un tableur excel pour faire des calculs : il suffit de remplir les poids et les bras de levier.

Pour les moments négatifs , pour simplifier, il suffit de rentrer la valeur et leur valeur est multipliée

par -1 . voir exercice pesee.xls

Amusez vous bien.

Nous verrons la prochaine fois, entre autre,  le cas des biplaces

Salutations vélivoles

Des remarques, des questions ou des oublis, n’hésitez pas

Jeanpierre.petit@free.fr