SOARING PILOT

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	1

1.	Introduction	1

2.	Installation	2

3.	Lancement de l'application sur le PALM	2

4.	Accès aux menus :	2

4.1.	Menu "Nav" :	3

4.1.1.	Final Glide F	3

4.1.2.	Flight Info I	6

4.1.3.	Wind Info N	7

4.1.4.	Moving Map M	8

4.1.5.	Exit E	10

4.2.	Menu Waypoints :	10

4.2.1.	List/Edit L	11

4.2.2.	Transfer X	13

4.3.	Menu "Settings" :	14

4.3.1.	Polar P	14

4.3.2.	Final Glide Settings G	15

4.3.3.	Units U	17

4.3.4.	Logger L	18

4.3.5.	NMEA/Port P	19

4.3.6.	MAP A	20

4.3.7.	Pilot/Acft T	21

5.	Suite d'écrans en utilisant :	21

6.	Utilisation de "Soaring Pilot Terminal"	24

6.1.	Configuration du Port Série	24

6.2.	Downloading Track Data	25

6.3.	Uploading/Downloading Waypoint Data	27

6.4.	Uploading/Downloading Configuration Data	30

6.5.	Restoring Database Files	33

6.6.	Current File Formats Used	33

6.6.1.	Configuration & Polar	33

6.6.2.	Waypoint	33

6.6.3.	Flight (IGC) Data	34

# Introduction

Soaring Pilot a été conçu pour une finalité vol à voile. Il permet d'apporter des informations sur le vol en terme de distances par rapport à des points, de vitesse à tenir. Le couplage avec un GPS permet d'augmenter les possibilités de l'ensemble. Le GPS doit pouvoir dialoguer à la norme NMEA-0183 version 1.5 ou 2.0+. Le programme utilise les phrases GPRMB, GPRMC, GPGGA & PGRMZ. Il peut aussi analyser les phrases propriétaires délivrées par le Volkslogger et le Cambridge 302 pour l'altitude pression. La fonction fonction Logger, permet d'enregistrer les paramètres du vol puis de les analyser par la suite. Le programme fonctionne sur les PALM III et compatibles fonctionnant sous PalmOS 3.0 ou supérieur. Il utilise le principe du Mc Cready pour affiner la gestion du vol.

# Installation

Utiliser le PALMDesktop Install Tool. Ne pas oublier d'inclure Mathlib.prc.

# Lancement de l'application sur le PALM

Cliquer sur l'icône :

# Accès aux menus :

## Menu "Nav" :

### Final Glide F

Altitude en arrivée

2 modes de calcul :

Optimisation de distance (SINK).

Optimisation de vitesse (MC).

Le mode sélectionné est affiché à gauche du titre de l'écran :

Les valeurs des 2ème et 3ème colonnes sont :

la vitesse recommandée

l'altitude requise ou l'altitude d'arrivée

en fonction de la distance (@) à parcourir jusqu'au waypoint sélectionné (WPT) avec un vent donné (HWnd) (Head Wind) et un Mac Cready donné (MC).

Par défaut la colonne Altitude est l'altitude requise (R.ALT) mais on peut changer par (A.ALT) ou altitude d'arrivée, en cliquant sur R.ALT (bistable).

En mode R.ALT, l'altitude affichée tient compte de l'altitude de sécurité prédéfinie ainsi que de l'altitude du terrain de destination si on utilise les waypoints internes.

Dans le mode optimisation de distance (SINK) la première colonne représente la vitesse de descente rencontrée. Dans ce mode, une astérisque * sera placée en face de la valeur recommandée basée à la fois sur le réglage Mac Cready et sur la vitesse de montée ou de descente rencontrée.

Dans le mode optimisation de vitesse (MC) la première colonne représente la vitesse de descente introduite dans le champ MC à droite de l'écran.

Nom de waypoint (WPT)

On rentre le nom du waypoint désiré dans ce champ en utilisant soit les waypoints internes soit les waypoints GPS. Le mode désiré est choisi par le menu "Use SoarPilot Waypoint" sur l'écran "Final Glide Setttings". Si cette option est choisie, le waypoint sélectionné sur l'écran "Waypoint List" sera affiché dans le champ WPT et utilisé pour les calculs finaux. Si cette option n'est pas choisie, c'est le waypoint sélectionné sur le GPS qui sera sélectionné. Si aucun point n'est sélectionné dans l'une ou l'autre option il sera affiché : Not Selected.

Waypoint Remark (Rmk)

Si on utilise les waypoints internes, des informations du waypoint sélectionné sont affichées dans ce champ

Augmenter :

Diminuer :

Augmenter :

Diminuer :

Champ Bear/Rng (Bearing & Range to Target) :

C'est la distance et la route à suivre pour rejoindre le waypoint sélectionné si on utilise les waypoints internes ou les waypoints du GPS. Si aucun waypoint n'est sélectionné on peut utiliser la touche ci-contre pour augmenter ou diminuer la distance affichée.

Champ Cse/Spd (Course and Speed) :

C'est la route magnétique et la vitesse sol extraite du GPS. Si aucun GPS n'est connecté il est affiché : NOV.

Page 7

Champ HWnd (Head/Tail Wind) :

Le vent (Arrière ou de face) peut être ajusté dans ce champ en utilisant les boutons (voir ci-contre). Un vent négatif est un vent arrière.

De plus si on sélectionne "Update Final Glide Headwind", sur l'écran "Final Glide Settings", c'est la composante de vent calculée précédemment qui sera affichée dans ce champ en fonction de la route suivie par le planeur.

Champ MC (Mc Cready Settings) :

Les réglages du Mc Cready peuvent être ajustés en utilisant les boutons (voir ci-contre).

Le pas de réglage est de 0,25 m/s.

De plus si on sélectionne "Use Avg Lift for MC Value" sur l'écran "Final Glide Settings", la valeur du Mc Cready affichée est basée sur la valeur moyenne calculée sur la dernière spirale.

Champ Alt (GPS Altitude) :

C'est la valeur issue du GPS. Par défaut c'est l'altitude (par rapport au niveau de la mer), mais on peut changer par la référence au dessus de l'éllipsoïde WGS84 en utilisant "Alt Reference" sur l'écran "Final Glide Settings".

Champ Lift (Lift) :

C'est la vitesse verticale calculée à partir des altitudes successives données par le GPS.

Champ ALift (Average Lift) :

C'est la valeur moyenne issue des 15 dernières valeurs de vitesses verticales. En pratique c'est la valeur intégrée sur 30 s.

Page 8

Le coin supérieur gauche comporte des indicateurs d'états :

GPS :

Le symbole ci-dessus s'affiche si le programme ne reçoit aucune données du GPS ou si la connexion avec le GPS est incorrecte.

Le symbole ci-dessus indique que le programme reçoit des données NMEA mais que le GPS ne reçoit pas d'informations suffisantes pour donner une position fiable.

GXX ou G00

Ce symbole indique que le programme reçoit des données NMEA et que le GPS est correctement verrouilllé. Le symbole GXX s'affiche si le programme reçoit des données NMEA-183 version 1.5. Si le programme reçoit des données NMEA-183 version 2, le symbole G00 s'affiche avec les 00 remplacés par le nombre de satellites utilisés pour calculer la position.

Logger :

L'état du logger s'affiche de la manière suivante :

LW

La fonctionnalité logger est active et le logger est en position d'écriture (ON).

LS

La fonctionnalité logger est active et le logger est en position d'arrêt (OFF).

Batterie :

B00

Ce symbole s'affiche avec les 00 remplacés par le pourcentage de capacité restante.

Ce symbole s'affiche lorsque la capacité de la batterie est à 10  % ou moins

### Flight Info I

Page 9

L'écran "Flight Info" contient un résumé de chaque vol enregistré en mémoire. Par défaut les informations sur le vol courant sont affichées. D'autres vols peuvent être sélectionnés en utilisant le menu Drop Down. De plus si cet écran est affiché au cours d'un vol, le temps de vol est affiché dans le champ "Length" permettant de connaître depuis combien de temps le vol a débuté.

Date. La date est au format MM/DD/YY

Start/Stop. Ce sont les horaires de début et de fin du vol sélectionné.

Length. C'est la durée du vol sélectionné. Si le vol sélectionné est en cours, c'est la durée écoulée depuis le début du vol. Le format est : HH/MM/SS.

Max. Alt. C'est l'altitude maximale atteinte pendant le vol sélectionné. Si le vol sélectionné est en cours, c'est l'altitude maximale atteinte depuis le début du vol

Bouton Xmit Flt Data :

L'appui sur ce bouton permet de transmettre les données du vol sélectionné vers le port série à 4800 bauds. Les données transmises sont au format IGC.

Lorsque la transmission est terminée, l'écran ci-contre apparaît.

Index Start/Stop :

Ces valeurs sont les index du vol courant dans la base de données.

### Wind Info N

Page 10

Cet écran affiche les informations sur le vent et les Vz calculées durant la spirale

Mode

C'est le mode de vol dans lequel est le planeur. Ce mode est calculé à partir du vent calculé. Les options sont :

CRUISE ou THERMAL

Si l'option "Calculate Wind Info" n'est pas sélectionné sur l'écran "Final Glide Settings" ce champ affiche "OFF" indiquant que les calculs de vent ne sont pas activés

Turn Dir

C'est le sens de virage déterminé par les calculs de vent.

Speed/Dir

C'est la vitesse et la direction (magnétique) du vent calculées lors du dernier 360°.

Avg. Spd/Dir

C'est la moyenne de la vitesse et de la direction du vent calculées lors des 6 derniers 360°.

Si on sélectionne "Update Final Glide Headwnd" sur l'écran "Final Glide settings", ces valeurs moyennes sont utilisées en association avec la route suivie, pour déterminer le vecteur vent utilisé dans les calculs dans le "Final Glide/Speed to fly" et affichés dans dans le champ "Headwnd" de l'écran "Final Glide".

Avg Thermal Lift

Quand le planeur est en spirale le programme détermine la somme de toutes les Vz ainsi que le nombre d'échantillons de Vz.

Quand le planeur cesse de spiraler, la moyenne est calculée et affichée dans ce champ

Si l'option "Use Avg Lift" pour le paramétrage de la valeur Mc Cready (MC) est sélectionnée sur l'écran "Final Glide settings".

Bouton Reset Wind

Ce bouton est utilisé pour remettre à 0 tous les calculs de vent.

### Moving Map M

Page 11

Sur cet écran la position du planeur est fixe et se situe sur le premier tiers de l'écran. C'est l'environnement qui se déplace par rapport à lui. Les waypoints se positionnent par rapport au planeur.

le planeur se présente sur le premier tiers avec sa trajectoire toujours vers le haut. Il est fixe.

L'écran ci-contre indique que le programme ne reçoit aucune donnée correcte via le port série. C'est le cas si aucun GPS n'est connecté.

L'écran ci-contre indique que le programme reçoit des données NMEA, mais que le GPS ne reçoit pas suffisamment de satellites pour indiquer une position fiable.

Page 12

Page 13

Si l'option "Track Trail" est sélectionnée sur l'écran "Map Settings", la trajectoire parcourue par le planeur est représentée par une ligne de points. Le nombre de points affichés peut être configuré sur l'écran "Map Settings". Cependant, au-dessus de 20 à 25 points, la vitesse de rafraîchissement de l'écran commence à diminuer.

Si un waypoint a été sélectionné dans la liste, une ligne est tracée entre le planeur et ce waypoint. Si ce waypoint n'est pas encore visible sur la carte, la ligne est tracée en direction de celui-ci et fait ainsi une ligne de référence pour ce diriger vers le waypoint.

La route à suivre par rapport au waypoint sélectionné est indiquée dans le coin supérieur gauche, tandis que la distance est indiquée dans le coin supérieur droit.

Les champs des coins inférieurs sont mis à jour en permanence. Cependant on peut ne pas afficher ces informations en décochant l'option "Bottom Label" sur l'écran "Map Settings"

Le nombre de caractères utilisés pour les noms de waypoints est configurable sur l'écran "Map Settings" (max: 12).

Si l'option "Auto Thermal Zoom" est activée sur l'écran "Map Settings" et si le programme détecte que le planeur commence à spiraler, la carte se met automatiquement en zoom à 0,5 km .Ceci permet , au moyen de la trace affichée, d'aider à la localisation et au centrage de l'ascendance.

Le bouton ci-contre permet de changer l'échelle de la carte.

La gamme d'échelles possible va de 2 à 256 milles nautiques par incréments de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.

Création de waypoints

L'appui sur ce bouton permet la création d'un waypoint là où se situe le planeur. Le waypoint est nommé par défaut : WPXX, où XX est le N° du waypoint. La "Waypoint list" permet de modifier les attributs des waypoints ainsi créés.

### Exit E

Cette commande du menu permet de quitter le programme.

Un autre moyen de quitter le programme est d'appliquer la séquence ci-contre

## Menu Waypoints :

### List/Edit L

L'écran "Waypoint List" permet d'accéder à la liste des waypoint, et de faire des tris de différentes manières.

Lorsque le programme est relié à un GPS et reçoit des données, il détermine pour chaque waypoint la distance et la route à suivre. De plus, selon l'option choisie sur l'écran "Final Glide", l'altitude requise ou l'altitude d'arrivée est calculée pour chaque waypoint.

L'option choisie est d'ailleurs affichée dans le haut de l'écran (Waypoint List-Required/ Waypoint List-Arrival).

Page 14

Le bouton ci-contre permet de faire défiler la liste

Tri des waypoints

Les trois boutons disponible en haut de l'écran permettent de trier les waypoints de la manière suivante :

Name

Le tri se fait par ordre alphabétique direct sur les noms lors d'un premier appui, et par ordre alphabétique inverse lors d'un second appui.

Dist

Les waypoints sont triés par distances croissantes.

Dist/Apt

Avec cette options, le tri est aussi effectué par distances croissantes mais les waypoints portant le label "Airport" ou "Land", sont placés en premier.

Lorsque le programme est lancé, les options "Dist" et "Dist/Apt" ne sont pas disponibles avant une trentaine de secondes (fonction du nombre de waypoints), comme le montre les écrans ci-contre. Pendant ce temps le programme calcule les paramètres concernant les waypoints affichés à l'écran. A l'issue de ce calcul les 2 autres boutons seront disponibles. Si on effectue un scroll, les paramètres des nouveaux point affichés à l'écran seront calculés.

Delete

Ce bouton permet d'effacer le waypoint sélectionné

New

Si aucun waypoint n'est sélectionné, le bouton "New" sera seul disponible. Ce bouton affiche un écran (ci-contre) permettant de rentrer les paramètres d'un nouveau waypoint. Le bouton "Save" permet de sauvegarder les paramètres du nouveau waypoint, tandis que le bouton "Quit" permet de sortir sans sauvegarder.

Attention : si le champ "Name" n'est pas rempli, le waypoint ne peut être sauvegardé

View/Edit

La sélection d'un waypoint se fait en cliquant sur celui-ci. L'appui sur View/Edit permet ensuite de visualiser et de modifier les paramètres du waypoint. Le bouton "Save" effectue la sauvegarde des paramètres modifiés tandis que le bouton "Quit" permet de quitter sans sauvegarder.

Attention : si le champ "Name" n'est pas rempli, le waypoint ne peut être sauvegardé

Les paramètres disponibles à l'écran sont les suivants :

Name : nom du waypoint.

Dist : distance à parcourir pour se rendre au waypoint.

Bear : route magnétique à suivre pour se rendre au waypoint.

Elev. : altitude du waypoint (MSL). Si ce waypoint est sélectionné, cette valeur est utilisée pour faire les calculs d'Altitude requise.

A-Alt : Altitude d'Arrivée pour le waypoint

Type : type du waypoint :

Airport, Home, Land, Start, Finish, Turn, Mark, AirLnd (Airport ou Landing Site), G (piste ou bande en herbe), N.

Remark : commentaire

Lat : latitude du waypoint

Lon : longitude du waypoint

Pour ces 2 derniers champ, il convient de respecter le format requis.

### Transfer X

Page 17

Cet écran permet de procéder à un Upload/Download de waypoints de/vers Soaring Pilot.

(Voir la section "Using Soaring Pilot Terminal")

On peut aussi effacer tous les waypoints en mémoire en utilisant le bouton "Del  All"

## Menu "Settings" :

### Polar P

Page 17

L'écran "Polar" permet d'introduire les informations nécessaires pour faire une approximation de la polaire du planeur considéré.

Speeds V1, V2, V3

Ces 3 vitesses donnent une approximation de la polaire du planeur. Les vitesses suivantes sont recommandées :

V1 : Vitesse de chute minimale

V3 : Vne

V2 : Vitesse moyenne entre les 2 précédentes

Sink Rates V1, V2, V3

Ce sont les vitesses de chute correspondantes aux vitesses ci-dessus. Elle doivent être précédées du signe "-".

Max Dry Gross Wt : poids total du planeur pilote compris, ballasts vides.

Max Water : capacité maximale des water ballasts.

Boutons "Xmit" et "Recv Config"

Ces boutons permettent de faire un Upload/Download de la polaire de/vers Soaring Pilot. (Voir la section "Using Soaring Pilot Terminal").

### Final Glide Settings G

Percent Bugs

Augmentation

Diminution

Page 19

Waypt. Alt. Calc. L/D

Augmentation

Diminution

Page 18

L'écran "Final Glide Settings" permet de régler certains paramètres qui affectent les données affichées sur l'écran " Final Glide".

Percent Water

Cet option permet au pilote d'indiquer le remplissage des ballasts (en pourcentage).

Le bouton ci-contre permet d'augmenter ou de diminuer cette valeur.

Percent Bugs

Il est possible de prendre en compte une dégradation de la polaire, par des moustiques par exemple. Un "Percent Bugs" de 80% dégrade les Vz de 20% pour une vitesse donnée.

Les boutons ci-contre permettent permet d'augmenter ou de diminuer cette valeur.

Safety Altitude

La valeur entrée dans ce champ correspond à l'altitude minimum à laquelle on veut arriver au point de destination.

Waypt. Alt. Calc. L/D

La valeur introduite pour chaque waypoint est utilisée pour les calculs. La valeur par défaut est 25, mais peut être changée en utilisant les boutons ci-contre

Use Avg Lift for MC Value :

Si cette option est activée, la valeur du McCready est mise à jour automatiquement en prenant la Vz déterminée lors des dernières spirales.

Use SoarPilot Waypoints

Cette option permet d'utiliser soit les waypoints issus du GPS, soit les waypoints de Soaring Pilot. Si cette option est activée, le programme ignore les waypoints du GPS.

Calculate Wind Info

Cette option permet d' utiliser les possibilités de calcul du vent. Si cette option n'est pas activée, cela désactivera aussi l'option "Update Fina Glide Headwnd"

Update Final Glide Headwnd

Si cette option est activée, la valeur de la composante de vent de face utilisée par les calculs de vitesse et d'altitude, de même que celle affichée sur l'écran "Final Glide", sera recalculée automatiquement en fonction de la route suivie par le planeur et de la moyenne du vent en force et en direction.

Page 20

Optimize STF for Speed

Si cette option est activée, les calculs de vitesse et d'altitude pour le "Final Glide" sont optimisés pour la vitesse (STF : Speed-To-Fly). Les calculs de STF ne sont pas affectés par les Vz rencontrées par le planeur.

Si cette option n'est pas activée, les calculs de vitesse et d'altitude sont optimisés de manière à parcourir la plus grande distance (Final Glide). Lors des calculs du "Final Glide", les Vz rencontrées par le planeur ainsi que le paramétrage Mc Cready, sont utilisés pour determiner la vitesse recommandée.

Press Alt for Display/Lift

Si cette option est activée, les données d'altitude pression sont utilisées pour l'altitude ainsi que pour les calculs de Vz. Noter que si l'option "GPS" est utilisée sur l'écran "NMEA/Port Settings", l'altitude GPS est aussi sauvegardée en temps qu'altitude pression pour la compatibilité avec certains programme de visualisation de vol.

Alt. Reference

L'option "Altitude Reference" permet de configurer en MSL (Mean Sea Level), ou HAE (Height Above WGS84 Ellipsoid), l'altitude GPS. La valeur par défaut est MSL.

### Units U

Page 20

Cet écran permet de définir les unités employées. Les unités employées sont définies dans le tableau ci-dessous

Time Zone

L'option "Time Zone" permet de rentrer le décalage d'heure par rapport au méridien de GREENWICH. Ce décalage est négatif si on est à l'Ouest du méridien de GREENWICH.

| Distance : | Statute miles (mi) | milles nautiques (nm) | kilometres(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitesse : | Miles per hour (mph) | Nœuds (kts) | Kilomètres/h (kph) |
| Altitude : | Pieds (ft) | Mètres (mt) |  |
| Vz : | Pied/minute (fpm) | Nœuds (kts) | Mètres/seconde (m/s) |
| Vz (polaire) : | Pied/seconde (fps) | Nœuds (kts) | Mètres/seconde (m/s) |
| Poids : | Livres (lbs) | Kilogrammes (kg) |  |
| Capacité (water-ballast) : | Gallons (gal) | Litres (ltr) |  |

### Logger L

Page 21

Cet écran permet de configurer différentes informations concernant le Logger. Un enregistrement avec un intervalle de 4 secondes est une valeur optimale qui occupe un espace mémoire de 500 K pour un vol de 8h.

Logger Setup

Si l'option "On" est cochée, le Logger utilisera les paramètres qui suivent pour la mise en route/arrêt.

On Speed : vitesse au dessus de laquelle les données sont enregistrées

Off Speed : vitesse au dessous de laquelle les données cessent d'être enregistrées si le "Off Timeout" est dépassé.

Off Timeout : temps au bout duquel les données cesseront dêtre enregistrées lorsque la vitesse se situe au-dessous de "Off Speed"

Auto Off  : si cette case n'est pas cochée, le bouton "Stop" est actif et les champs "On Speed" et "Off Speed" ne sont pas accessibles. Cela permet au Logger de démarrer automatiquement mais nécessite d'être arrêté manuellement. Ce champ peut être coché ou décoché au cours du vol sans affecter l'enregistrement.

Page 22

Database Info

Un clic sur le bouton "Xmit Flt info" permet d'envoyer les données du Logger vers le PC. Les données sont au format IGC avec une en-tête distincte pour chaque vol. Lorsque la transmission est terminée, l'écran se présente comme ci-contre.

L'appui sur le bouton (ci-contre) permet de passer alternativement de l'écran "Logger Config" à l'écran "Final Glide".

### NMEA/Port P

Page 22

L'écran "NMEA/Port Config" permet de configurer le port sur le Palm Pilot.

NMEA Speed

Une liste déroulante permet de présenter un choix de vitessse de transmission lors des échanges de données avec le GPS. La vitesse standard est généralement de 4800 bauds.

Logger/Vario Support

Il est possible d'utiliser des informations de pression venant d'autres appareils (Volkslogger, Cambridge 302). Si la case "GPS" est cochée, c'est l'altitude GPS qui sera utilisée.

Data Speed

Dans le cas de données autres que NMEA, cette liste déroulante permet la sélection d'une vitesse de transmission plus élevée, lors de transfert vers un PC (réduction significative du temps de transfert).

Flow Control

Cette option ne modifie pas la connexion du port série pour la réception de données NMEA venant d'un GPS. La norme NMEA-183  (1.5 et 2.0) et la plupart des GPS ne supportent pas le contrôle de flux. Cette option sera seulement utilisée pour le transfert de la Configuration, de la Polaire, des Waypoints et des données de vol. On suggère d'utiliser le "Flow Control Hardware" pour des vitesses égales ou supérieures à 9600 bauds.

### MAP A

Page 23

L'écran "MAP Settings" permet de configurer les paramètres et ce qui sera affihé sur la page "Moving Map".

Display Attributes

Waypoints

Si cette case est cochée, tous les waypoints seront affichés sur la moving map.

Max Length (0-12) détermine le nombre de caractères du nom du waypoint (maximum : 12 caractères)

Waypoints Dir Line

Si un waypoint a été sélectionné dans la liste, une ligne est tracée entre le symbole du planeur et ce waypoint. Si le waypoint est à une distance telle, compte tenu du facteur de zoom, qu'il n'apparaît pas sur l'écran, la ligne est tracée en direction du waypoint. Cette ligne donne la direction à suivre pour rejoindre le waypoint.

Bottom Labels

Si cette case est cochée, les paramètres de vol figurant dans les coins de l'écran sont automatiquement mis à jour. Si la case n'est pas cochée, les paramètres ne sont pas affichés.

Auto Thermal Zoom

Si cette case est cochée et que les calculs du vent démontrent que le planeur a commencé à spiraler, le facteur de zoom passe automatiquement à 0,5 nautiques (ou l'équivalent si une autre unité à été choisie). Ceci apporte une aide à la localisation et au centrage de l'ascendance. Lorsque le planeur cesse de spiraler, le facteur de zoom revient à la position antérieure.

Track Trail

Si cette case est cochée, un point de trace est placé pour chaque point enregistré. Ces points sont reliés entre eux pour former une ligne représentant la trajectoire du planeur

Track Points : détermine le nombre de points affichés. Attention, si le nombre de points trace est supérieur à 20-25, la vitesse de rafraîchissement peut s'en trouver notablement diminuée. 20 points de trace à un intervalle de 4 secondes, est suffisant, pour le centrage d'une ascendance.

### Pilot/Acft T

Cet écran permet de rentrer les informations concernant le pilote, la machine et le vol effectué.

# Suite d'écrans en utilisant :

SUITE D'ÉCRANS

Suite page suivante

SORTIE DU
PROGRAMME

Moving Map

Retour début séquence

# Utilisation de "Soaring Pilot Terminal"

## Configuration du Port Série

La fenêtre ci-dessous montre comment on accède aux propriétés de connexion avec l'utilitaire "SPTerm" :   Page 25

Dans la fenêtre ci-contre, sélectionner le Port Com voulu et les paramètres de communication avec le PalmPilot. Normalement ce sont les mêmes que ceux utilisés par le programme de HotSync.

Attention :

- Il faut sortir du programme de HotSync pour que SPTerm puisse utiliser le port

- Le contrôle de flux Xon/Xoff n'est pas supporté par le programme SoaringPilot

ou

Lorsque les paramètres du Port Com sont fixés il faut ouvrir celui-ci pour la lecture et l'écriture. Pour ce faire il faut, soit faire un double clic sur l'icône "Open Port" ou dans l'onglet "Connection" sélectionner "Open Port" (voir ci-contre).

Si le programme SPTerm est capable d'ouvrir le Port Com choisi, la barre "Open Port" devient inactive (grisée) et le voyant rouge situé à droite de la fenêtre "Soaring Pilot Terminal" passe au vert :  indiquant que SPTerm est prêt à envoyer ou recevoir des données.

## Downloading Track Data

ou

Comme Il est mentionné plus haut, la trace enregistrée par le Logger peut être extraite au format IGC via l'écran "Logger Config" ou l'écran "Flight Info". Il faut configurer SPTerrm pour générer un fichier texte à partir des données entrantes.

Pour ce faire il faut soit faire un double clic sur l'icône "Download" ou dans l'onglet "File" sélectionner "Download File…" (voir ci-contre).

Lorsque l'option "Download" est sélectionnée, la fenêtre ci-dessous permet de donner le nom du fichier qui contiendra les données texte. L'extension "igc" permet à certains logiciels de pouvoir utiliser les données pour des visualisations.

Après avoir entré le nom du fichier, cliquer sur "Open". SPTerm se met en mode d'attente de données.

Il faut maintenant cliquer sur le bouton "Xmit Flt Data", soit sur l'écran "Logger Config" soit sur l'écran "Flight Info". (Voir les 2 premiers écrans ci-contre).

Lorsque la transmission des données est terminée, la mention "Transmit Done" est affichée. (Voir l'écran ci-contre).

Selon la quantité de données à transmettre, le transfert peut prendre un temps assez long.

ou

Lorsque les données ont été transmises, il faut arrêter SPTerm.

Pour ce faire il faut soit faire un double clic sur l'icône "Dwnld Stop" ou dans l'onglet "File" sélectionner "Close Down File" (voir ci-contre).

Toutes les données sont maintenant dans un fichier texte. Il existe plusieurs programmes de visualisation pour exploiter ce fichier disponible sur le "Worldwide Soaring Turnpoint Exchange". Sélectionner l'option "Resources on flight computers, flight planning, mapping, airports, and the GPS system" puis descendre jusqu'à la section "Flight Planning, Analysis, and Turnpoint Manipulation Software".

Attention : si on utilise la fenêtre "Logger Config" et qu'il y plusieurs vols enregistrés, le fichier texte extrait contiendra l'information de tous les vols. Chaque vol possède un en-tête IGC propre et il faudra faire appel a un éditeur de texte pour séparer chaque vol.

## Uploading/Downloading Waypoint Data

ou

Avec le paramétrage précédemment défini, il faut configurer SPTerm pour envoyer ou recevoir des waypoints vers ou en provenance d'un fichier.

Pour ce faire il faut soit faire un double clic sur l'icône "Download" ou "Upload" ou dans l'onglet "File" sélectionner "Download File" ou "Upload File" (voir ci-contre).

Lorsque l'option "Download" ou "Upload" est sélectionnée, la fenêtre ci-dessous permet de donner le nom du fichier qui contiendra les données texte.

Il est conseillé de choisir l'extension "dat" qui permet à certains logiciels de pouvoir utiliser les données.

Après avoir entré le nom du fichier, faire un clic sur "Open".

Si on fait un "Download" de waypoints, SPTerm se met en attente de réception de données. Il faut maintenant cliquer sur le bouton "Xmit" sur l'écran "Waypoint Transfer". (Voir l'écran ci-contre).

Lorsque la transmission des données est terminée, la mention "Transmit Done" est affichée. (Voir l'écran ci-contre).

Selon la quantité de données à transmettre, le transfert peut prendre un temps assez long.

Si on fait un "Upload" de waypoints, il faut mettre Soaring Pilot en mode de reception de données avant de cliquer sur le bouton "Open". Pour ce faire cliquer sur "Recv". Ce bouton est alors remplacé par "Stop". Il faut maintenant cliquer sur le bouton "Open" dans SPTerm (       ) pour commencer à transférer les données.

Lorsque les données ont été transmises, cliquer sur "Stop". Ce bouton revient alors à "Recv".

ou

Lorsque les données ont été transmises, il faut arrêter SPTerm.

Pour ce faire il faut soit faire un double clic sur l'icône "Dwnld Stop" ou dans l'onglet "File" sélectionner "Close Down File" (voir ci-contre).

## Uploading/Downloading Configuration Data

ou

Avec le paramétrage précédemment défini, il faut configurer SPTerm pour envoyer ou recevoir des waypoints vers ou en provenance d'un fichier.

Pour ce faire il faut soit faire un double clic sur l'icône "Download" ou "Upload" ou dans l'onglet "File" sélectionner "Download File" ou "Upload File" (voir ci-contre).

Lorsque l'option "Download" ou "Upload" est sélectionnée, la fenêtre ci-dessous permet de donner le nom du fichier qui contiendra les données texte.

Il est conseillé de choisir l'extension "scf" qui permet à certains logiciels de pouvoir utiliser les données.

Après avoir entré le nom du fichier, faire un clic sur "Open".

Si on fait un "Download" de données de configuration, SPTerm se met en attente de réception de données. Il faut maintenant cliquer sur le bouton "Xmit" sur l'écran "Polar Setup". (Voir l'écran ci-contre).

Lorsque la transmission des données est terminée, la mention "Transmit Done" est affichée. (Voir l'écran ci-contre).

Selon la quantité de données à transmettre, le transfert peut prendre un temps assez long.

Si on fait un "Upload" de données de configuration, il faut mettre Soaring Pilot en mode de reception de données avant de cliquer sur le bouton "Open". Pour ce faire cliquer sur "Recv Config". Ce bouton est alors remplacé par "Stop". Il faut maintenant cliquer sur le bouton "Open" dans SPTerm (       ) pour commencer à transférer les données.

Lorsque les données ont été transmises, cliquer sur "Stop". Ce bouton revient alors à "Recv".

ou

Lorsque les données ont été transmises, il faut arrêter SPTerm.

Pour ce faire il faut soit faire un double clic sur l'icône "Dwnld Stop" ou dans l'onglet "File" sélectionner "Close Down File" (voir ci-contre).

## Restoring Database Files

Page 32

Comme il est mentionné plus haut, toutes les bases de données créées et utilisées par Soaring Pilot sont automatiquement mises en mémoire dans le PC lors d'une HotSync. Ces fichiers sont normalement enregistrées sous : C:\Program Files\palm\{nom utilisateur}\Backup. Toutes les noms de bases de données commence par "Soaring Pilot". Voici leur fonctions:

- Soaring Pilot_config_db.PDB : Info de configuration générale (unites, altitude de sécurité).

- Soaring Pilot_flight_db.PDB : Index de tous les vols enregistrés par le Logger.

- Soaring Pilot_logger_db.PDB : Données Logger pour tous les vols.

- Soaring Pilot_polar_db.PDB : Données de la polaire.

- Soaring Pilot_waypoint.PDB : Tous les waypoints.

Après un reset se fait sur le PALM, une simple HotSync permettra de retrouver les données initiales.

## Current File Formats Used

Page 33

Voici des exemples de format de données.

### Configuration & Polar

Ce fichier porte l'extension "scf" (SoarPilot Config File).

Exemple :

** -------------------------------------------------------------

** SOARINGPILOT Version 1.7 Configuration

** Date: 11 Sep 2001

** -------------------------------------------------------------

CONFIG1,1.00,0.00,1000,1,1,1,1,1,1,4,5,3,10,1,1,8,-4,2,2,0

CONFIG2,0,1,1,1,1,0,25,1,1,1,1,1,1,6,20,0,0,0

POLAR1,53.0,-1.42,84.0,-3.19,105.0,-6.04,805.00,29.00

IGCHINFO1,Mark Hawkins,ASW-19,N237JF

IGCHINFO2,OA,Sport,Garner

### Waypoint

Le fichier de waypoints utilise le format "Cambridge/WinPilot". Il porte l'extension "dat".

Exemple :

** -------------------------------------------------------------

** SOARINGPILOT Version 1.7 Waypoints

** Date: 11 Sep 2001

** -------------------------------------------------------------

1,36:39:57.48N,078:43:21.00W,413F,A,AarnPnstnFLD,1/19 18T

2,37:01:28.20N,076:35:20.40W,33F,AT,AberdeenFild,02/20 22.75

3,37:04:32.40N,077:57:44.40W,439F,AT,ACPerkinsnMn,1/19 22.95

4,36:49:10.50N,078:46:59.04W,350F,A,Alpha Hotel,16/34 16T

5,36:40:41.52N,076:01:58.74W,15F,A,Atlantic,11/29 40T

6,36:59:15.54N,077:46:18.00W,250F,A,Baskerville,9/27 12T

7,36:56:14.70N,076:35:10.32W,0F,T,Benns Church,

8,36:40:30.48N,078:41:42.00W,375F,A,Big River Rc,11/29 16T

9,36:41:03.00N,076:49:46.20W,66F,AT,BrandywnFrms,9/27 14T

10,37:41:25.50N,077:05:18.90W,145F,A,Brooklyn,5/23 30T

11,37:09:16.50N,075:57:24.72W,18F,A,Bull Farm,2/20 30T

12,36:54:00.00N,076:36:30.00W,0F,T,ByChuckatuck,Micro

13,36:52:36.72N,076:39:12.18W,0F,T,Campground,Lake

14,36:51:22.56N,076:40:55.86W,80F,ATSFH,GARNER FIELD,N/S 26T 23.3

### Flight (IGC) Data

Le fichier de données de vol utilise le format "IGC". Il porte l'extension "igc".

Exemple :

AXXX000GPS SOARINGPILOT 1.7

HFDTE200701

HFFXA050

HFPLTPILOT:Mark Hawkins

HFGTYGLIDERTYPE:ASW-19

HFGIDGLIDERID:N237JF

HFDTM100GPSDATUM:WGS84

HFFTYFRTYPE:SoaringPilot,1.7

HFRFWFIRMWAREVERSION:1.7

HFRHWHARDWAREVERSION:1.7

HFCIDCOMPETITIONID:OA

HFCCLCOMPETITIONCLASS:Sport

HFSITSITE:Garner

HFTZNTIMEZONE:-4

B1335263649660N07641070WA0030100301

B1335303649700N07641060WA0029400294

B1335343649740N07641060WA0028800288

B1335383649780N07641060WA0028200282

B1335423649820N07641060WA0027600276

B1335463649860N07641060WA0027000270

B1335503649900N07641060WA0026400264

B1335543649940N07641060WA0025800258

B1335583649980N07641060WA0025200252

B1336023650020N07641060WA0024600246

B1336063650060N07641060WA0023900239

B1336103650100N07641060WA0023300233

B1336143650140N07641060WA0022700227

B1336183650180N07641060WA0022100221

B1336223650220N07641060WA0021400214

B1336263650260N07641060WA0020900209

B1336303650300N07641060WA0020300203

B1336353650350N07641060WA0019500195

B1336393650390N07641060WA0018900189

B1336433650430N07641060WA0018300183

B1336473650470N07641060WA0017700177

B1336523650520N07641060WA0016900169

******************************************************