Quelques points importants de la réglementation aérienne belge

Édition janvier 2007

Ce document s’adresse particulièrement aux pilotes de planeurs.

# AVERTISSEMENT

Ces remarques ont été établies en janvier 2007 à la lumière des données connues à ce moment-là. L'espace aérien est toutefois en mutation continuelle. C'est la responsabilité du pilote de s'assurer que les documents dont il dispose sont à jour.

Stéphane Vander Veken

LES INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES

Le plus important est l’A.I.P. (Aeronautical Information Publication)

Vous en trouverez un exemplaire sur tous les aérodromes.

Précédemment, c’était un volumineux classeur reprenant toutes les informations officielles concernant la circulation aérienne en Belgique et dans le grand Duché de Luxembourg, édité et mis à jour par l’Administration de l’Aéronautique.

Actuellement, il est aussi diffusé sur CD ROM et disponible sur le PC du club.

En principe, vous y trouverez la réponse officielle à n’importe quelle question concernant les activités aéronautiques dans notre pays, depuis l’organisation de la couverture météo, jusqu’aux règles douanières, en passant par les plans de vol et la longueur et l’orientation des pistes des différents aérodromes...

L’A.I.P. est divisés en 3 sections et multiples sous-sections.

- Généralités: GEN.

- En Route: ENR. Règles de l’air, espaces aériens, aides à la navigation, zones dangereuses etc.

- Aérodromes: AD. Toutes informations sur les aérodromes, procédures, fréquence radio, etc.

Cet A.I.P. fait régulièrement l’objet d’amendements et de suppléments.

Il est désormais également consultable en ligne via le site d’Eurocontrol:

http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/public/pu/login.jsp

Les NOTAM: avis aux pilotes: Notice to Airmen.

Il s’agit d’informations ponctuelles généralement limitées dans le temps:

« Elsenborn: Exercice de tir réel tels jours de telle à telle heure danger jusque FL 100 ». « Travaux en cours sur taxiway S2 à Charleroi » « Interdiction de survol du circuit de Francorchamps lors du Grand Prix F1 » etc.

Ces NOTAM sont également disponibles sur chaque aérodrome, et sur le site

www.belgocontrol.be

où ils sont régulièrement mis à jour. Consultez-les!!

Les espaces contrôlés et leurs classes d’espace

En principe, TOUT l’espace aérien belge est contrôlé au dessus de 4 500 pieds AMSL, soit au-dessus d’environ 1 350 mètres lus sur un altimètre calé au QNH.

Pour des raisons pratiques, nous n’examinerons que la partie de la Belgique située au sud de la TMA de Bruxelles et de la TMA de Charleroi.

En Belgique, les classes A, B, E et F ne sont pas utilisées. E existe au Luxembourg qui fait partie du FIR Brussels.

Les Airways et les TMA sont classées C, ce qui signifie un contrôle très strict et presque toujours l’usage d’un transpondeur que les planeurs ne possèdent pas. En d’autres termes, les planeurs n’ont pas accès aux AWY et rarement aux TMA.

Carte de la situation en semaine (sans les zones d'entraînement militaire!)

## PRINCIPE DE BASE DES LFA GOLF:

Tout l’espace aérien au dessus de 4.500 ft AMSL est contrôlé et donc en pratique inaccessible aux planeurs. 4 500 ft AMSL = 1 350 mètres au dessus de la mer.

DÉROGATIONS:

C’est évidemment très peu et après de très longues palabres, l’Administration a consenti (du bout des lèvres) quelques dérogations qu’elle se réserve d’ailleurs le droit d’annuler en cas d’infractions de la part des pilotes. Donc: autodiscipline svp!!

Ces espaces dérogatoires s’appellent LFA G (Low Flying Area Golf: zone de vols à basse altitude classe G, donc espace non contrôlé):

LFA G1; LFA G2 North, South et West; LFA G3; LFA G4; LFA G5.

Vous en trouverez le texte officiel dans les AIP.

Ce texte date du 15 juillet 1999 et est toujours en vigueur. Voir explications un peu plus loin.

Prenez la peine de contrôler soigneusement les limites géographiques des différentes LFA G et ne vous fiez pas à d’anciens schémas! Ajoutez-les sur vos cartes aéronautiques (elles n’y figurent pas!).

Remarquez aussi que LFA G1, LFA G2, LFA G4 et LFA G5 ne sont activables qu’en dehors des heures d’activité des militaires.

Seule LFA G3 peut être active même pendant les heures d’activité militaires.

LFA G4 ne concerne que l’aérodrome de Gossoncourt (Tirlemont) et n’est citée ici que pour mémoire.

LES "LOW FLYING AREAS" (L.F.A.) Golf 1, 2, 3, 4 et 5

1) En semaine: (militaires en activité)

C’est simple. Vous êtes limités partout à 4 500 ft AMSL (soit 1 350 mètres au-dessus de la mer ou 1 300 mètres au-dessus de EBTY).

Seule exception: dans les limites de la LFA G3 (Verviers) vous pouvez monter jusqu’à FL 60 (revoir les notions d’altimétrie), à condition que Verviers ait obtenu l’activation préalable de la G3 en téléphonant au service concerné. Les limites de la G3 sont strictement réglementées.

Par beau temps, la direction des opérations du CNVV à Saint-Hubert demande à BELGA RADAR l’autorisation d’utiliser une zone d’un rayon de 2 nm (3.6 km) centrée sur l’aérodrome jusqu’à FL 65, 75 ou 95.

Donc renseignez vous auprès du chef pilote avant de décoller de St Hubert, ou éventuellement, si vous vous rendez de ce coté, téléphonez avant de décoller pour savoir quelle est la situation.

2) Vols le week-end (militaires non actifs)

A.I.P. Belgium and G.D. Luxembourg, ENR 5.5

Remarques très importantes:

- La réglementation officielle est totalement modifiée, depuis le 15 juillet 1999, mais heureusement dans un sens qui nous est plus favorable.

- Il est absolument indispensable de vérifier soigneusement les nouvelles limites géographiques des différentes LFA, surtout G2 et G5 et de les porter sur votre carte habituelle.

- Il faut être conscient qu’au-dessus des niveaux qui nous sont accordés, le trafic sera très intense et que passer au-dessus de la limite autorisée serait suicidaire, non seulement pour votre licence, mais tout simplement pour vous-mêmes.

- Le texte officiel des A.I.P. est le seul faisant foi. Les commentaires ci-dessous sont donnés à titre explicatif.

ATTENTION:	Le Grand Duché de Luxembourg n’est PAS concerné par ces dérogations LFA G!!

La LFA G1:

Elle est automatiquement activée dès que les militaires ne sont pas en activité et permet de monter jusqu'au FL 55 exclusif (soit, en pratique, jusqu'au FL 50) en dehors de certaines zones contrôlées. Il faut retenir que la LFA G1 n’est pas d’application dans les CTR et TMA, pas plus que dans les autres zones réglementées (interdites, dangereuses, usage restreint...) lorsqu’elles sont actives.

La LFA G2:

Elle est divisée en 3 zones:

- Nord: Campine

- Ouest: région de Courtrai

- Sud: les Ardennes: Voir les cartes en annexe

TMA et CTR sont exclues. Les airways A5, A55 et B31 séparent les zones Ouest et Sud.

Quand les LFA G2 Ouest et/ou Sud sont activées, vous pouvez y monter jusqu’à FL 70 (soixante-dix) soit entre 1 950 et 2 350 m / mer (voir QNH).

LFA Golf 1 (vert clair) active

LFA Golf 1 (vert clair), LFA Golf 2 North, West, South (bleu clair) actives

Ne faites pas le mariolle, vous êtes certain de trouver des gros porteurs en descente sur Bruxelles à FL 55 ou 60 et un espacement vertical de 150 ou même 300 mètres avec un quadriréacteur est un rien ... émotionnant!

Lorsque LFA G2 South est activée, elle englobe d’office la LFA G3 qui n’a plus de raison d’être activée puisque G2 donne plus d’avantages (FL 70 au lieu de FL 60)

Activation de LFA G2:

Elle se fera sur demande, exclusivement par un représentant autorisé de la Fédération.

Ce représentant contactera au préalable quelques pilotes de haut niveau de St Hubert, Verviers, et la météo de Charleroi.

Les pilotes flamands feront de même pour les zones Nord et Ouest. Dès que les autorisations auront été accordées (vers 08:30, heure locale), un site web (voir ci-dessous) donnera toutes les indications nécessaires.

Il n’est donc pas question que, à titre individuel, des pilotes contactent les autorités. Cela ne pourrait créer que confusion, mauvaise humeur et... remise en question de notre sérieux.

S’il y a un problème, que le responsable de votre club contacte le responsable de la Fédé! Si vous n’avez pas reçu d’avis sur le web, le cdt d’aérodrome peut vérifier chez Brussels Info ou ACC quelles sont les LFA G activées. (+ 32 2 753 83 51)

Les LFA G3 et G4:

Leurs zones d’activité sont restreintes. Elles concernent respectivement les activités vol à voile à EBTH (Verviers) et EBTN (Tirlemont). Leur activation est demandée au départ des ces aérodromes.

La LFA G 5:

C’est un complément de la LFA G2 Sud, mais ses limites géographiques sont un peu plus étroites. Lorsque la LFA G2 est activée et que les prévisions météo font état d’un plafond au-dessus du FL 70, l’activation de G5 permettra de monter jusqu’à FL 95 exclusif (soit, en pratique, FL 90), sauf dans les AWY R7 et G1 ou le plafond restera limité à FL 70.

L’activation de G5 sera demandée en même temps que celle de G2 suivant la même procédure, par les mêmes personnes.

LFA Golf 1 (vert clair) , LFA Golf 5 (bleu foncé) active

LFA Golf 1, LFA Golf 2 South + LFA Golf 5 actives

Informations sur la situation lors des W.E. et jours fériés:

Consultez le site flamand: http://www.zweefvliegen.be. En saison, dès 9 h du matin, cliquez sur «Luchtruim» dans la colonne à gauche, puis sur «LFA Golf Status», et vous aurez tous les renseignements sur les zones activées et les altitudes QNH autorisées aux différents endroits. Le site est en flamand, mais les données chiffrées et la carte sont claires.

Pour tracer les LFA G2 sur votre carte:

Si vous utilisez la carte belge LOW AIR GND- 4.500 ft AMSL au 1/250 000 (à adapter pour d’autres cartes):

Limite Nord de la LFA Golf 2 West

Reliez l'angle sud de la CTR de Coxyde et l'angle proche de Waregem de la TMA secteur 3 de Bruxelles

Limite Sud de la LFA Golf 2 West

Partez de l'angle extrême est de la boucle que la frontière forme juste à l'est d'EBTY, et tracez une ligne en direction de Chapelle-à-Oie, jusqu'à la limite de la TMA de Bruxelles.

Limite Nord de la LFA Golf 2 South:

Partez de l'angle formé par la frontière juste au nord-est de Jeumont, et tracez une ligne en direction de Biercée jusqu'à la limite de la TMA de Charleroi. Cette ligne est juste au sud de la voie de chemin de fer Jeumont-Charleroi.

Au sud de cette ligne et de la TMA de Charleroi, vous êtes dans la LFA G2 sud.

Pour plus de détails sur les autres limites, voir les AIP.

TABLEAU DE CONVERSION FL / QNH POUR UTILISER LES LFA GOLF

| QNH | FL | FL | FL | FL | FL | FL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG. | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| 990 | 1330 | 1630 | 1940 | 2090 | 2240 | 2550 |
| 995 | 1370 | 1670 | 1980 | 2130 | 2280 | 2590 |
| 1000 | 1410 | 1720 | 2020 | 2180 | 2330 | 2630 |
| 1005 | 1450 | 1760 | 2060 | 2220 | 2370 | 2670 |
| 1010 | 1490 | 1800 | 2100 | 2250 | 2410 | 2710 |
| 1013 | 1520 | 1820 | 2130 | 2280 | 2430 | 2740 |
| 1015 | 1530 | 1840 | 2150 | 2300 | 2450 | 2750 |
| 1020 | 1580 | 1880 | 2190 | 2290 | 2490 | 2800 |
| 1025 | 1620 | 1920 | 2230 | 2380 | 2530 | 2840 |
| 1030 | 1660 | 1960 | 2270 | 2420 | 2570 | 2880 |
| 1035 | 1700 | 2000 | 2310 | 2460 | 2610 | 2920 |
| 1040 | 1740 | 2050 | 2350 | 2500 | 2660 | 2960 |

FLORENNES ET KLEINE BROGEL

En dehors des heures d'activité militaires, ces deux aérodromes sont protégés par:

- une zone interdite de 2 milles nautiques de rayon, du sol à FL 95 (pour Florennes - FL 75 pour Kleine Brogel)

- une zone réglementée de 5 milles nautiques de rayon, du sol à FL 95 (pour Florennes - FL 75 pour Kleine Brogel), dont la traversée ne peut se faire qu'en restant à l'écoute de Florennes TWR (122,100) ou Brussels FIC (126,900)

- une NOTAM rendant les CTR et TMA de ces terrains activables et à chaque moment pendant une période de deux semaines (à tour de rôle). On ne peut donc s’engager sur le territoire activable qu’en restant à l’écoute sur les fréquences susmentionnées, et être prêt à dégager d’urgence en cas d’activation.

Exemple de NOTAM pour Florennes:

From : 23/06/2006 15:36 Until : 29/06/2006 23:58

Text : OUTSIDE NORMAL OPS HRS OF EBFS AD A COMPULSORY LISTENING WATCH WITH BRUSSELS FIC FREQ 126.900MHZ HAS TO BE MAINTAINED FOR TFC CROSSING EBFS TMA, CTR AND EBR06B. TFC UNABLE TO COMPLY HAS TO CLEAR OF EBFS TMA, CTR AND EBR06B. Lower limit : GND Upper limit : FL095