Version 2007 (3) de l’espace aérien Open Air pour emploi à partir d’EBTY avec WinPilot, StrePla, SeeYou, etc.

Fichiers:

Belgweek_2007.txt

Belgweekend_KleineBrogel_2007.txt

Belgweekend_Florennes_2007.txt

Heli_low_flying_2007.txt

Low_Flying_Ardennes_2007.txt

TRA_TSA_2007.txt

LFAG2S_2007.txt

LFAG2W_2007.txt

LFAG5_2007.txt

Ces fichiers sont officieux, leur exactitude n’est pas garantie et leur emploi se fait aux risques et périls des utilisateurs et sous leur entière responsabilité.

Par rapport à la version 2006, voici les changements:

- Les CTA, CTR et TMA sont inchangés. Leurs limites n’ont pas été vérifiées. Les espaces P, D et R, les Low Flying Area, Helicoper Training Area et TRA/TSA ont été vérifiés, éventuellement redéfinis ou ajoutés. Quelques zones ont disparu. Situation 15 février 2007.

- A cause de la multiplication et de la complexité des espaces en semaine, il n’est plus souhaitable de tout reprendre dans un seul fichier. Le fichier “Belgweek_2007.txt” ne content donc plus que les CTA, CTR, TMA, espaces P, D et R. Les Low Flying Area, Helicoper Training Area en TRA/TSA sont repris dans des fichiers séparés activables individuellement en cas de besoin.

- Il y a deux fichiers week-end, l’un utilisable lorsque Kleine Brogel est activable, l’autre lorsque Florennes est activable. Pour ces deux fichier le Brussels LCTA a une base (artificielle) au FL50, ce qui correspond au plafond pratique de la LFA Golf 1.

- Il n’y a pas encore de fichier LFA G2 North.

- Le « plancher » des zones LFA G2 South, G2 West et G5 a été redéfini.

Emploi des fichiers:

Belgweek_2007:

Espace aérien belge à utiliser pendant les heures d’activités militaires, mais ne comportant pas les Low Flying Area, Helicoper Training Area et TRA/TSA. Le plafond utilisable en classe G est la limite inférieure de l’espace nommé « belgian border LCA », soit 4 500 ft AMSL. Pour voir également les Low Flying Area, Helicoper Training Area et TRA/TSA, il faut charger également les fichiers idoines (Heli_low_flying_2007.txt, Low_Flying_Ardennes_2007.txt, TRA_TSA_2007.txt).

Belgweekend_KleineBrogel_2007

Espace aérien belge à utiliser en dehors des heures d’activités militaires, lorsque Kleine Brogel est en alerte. Le plafond utilisable en classe G est indiqué par la limite inférieure (artificielle) de l’espace nommé « belgian border LCA », soit FL 50, ce qui correspond au plafond pratique de la LFA Golf 1 qui est alors active (FL 55 exclus, d’après l’AIP). Cette version s’utilise lorsque la base de Florennes n’est pas en alerte (voir la page LFA Golf du jour).

Belgweekend_Florennes_2007

Espace aérien belge à utiliser en dehors des heures d’activités militaires, lorsque Kleine Brogel est en alerte. Le plafond utilisable en classe G est indiqué par la limite inférieure (artificielle) de l’espace nommé « belgian border LCA », soit FL 50, ce qui correspond au plafond pratique de la LFA Golf 1 qui est alors active (FL 55 exclus, d’après l’AIP). Cette version s’utilise lorsque la base de Florennes n’est pas en alerte (voir la page LFA Golf du jour). Il s’agit alors de rester sur écoute sur Brussels Info 126,900 ou Florennes Approach 122,500 lorsqu’on traverse la TMA et la CTR, pour être averti d’une éventuelle activation.

LFAG2S_2007

Ce fichier doit être activé en plus de « Belgweekend » quand la LFA Golf Two South est active.

LFAG2W_2007

Ce fichier doit être activé en plus de « Belgweekend » quand la LFA Golf Two West est active.

LFAG5_2007

Ce fichier doit être activé en plus de « Belgweekend » quand la LFA Golf Five est active.

Pour l’espace aérien français, voyez le site www.planeur.net, cliquez sur « télécharger », « airspaces », et téléchargez le fichier « Airspace France » le plus récent.